[image: image1.jpg]OBLUECTBO C OrPAHUYEHHOWM OTBETBEHHOCTbIO

3 [1npo3emC





Генеральный план 
Торбеевского городского поселения
     Торбеевского муниципального района

Республики Мордовия

       Положение о территориальном планировании
г. Саранск, 2017
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГИПРОЗЕМ С»

Заказчик Администрация Торбеевского городского поселения

Торбеевского муниципального района

Республики Мордовия

Генеральный план 

Торбеевского городского поселения

Торбеевского муниципального района

Республики Мордовия

Положение о территориальном планировании
Директор:                                                                                           Антонов В. П.

Главный инженер проекта                                                              Крейнер И. Р.  
г. Саранск, 2017
Оглавление
Оглавление
3
4Состав графической части проекта:


Введение. Цели и задачи проекта
5
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий
8
параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
12

 Состав графической части проекта:
	№ листа
	Наименование листа
	Кол-во

	Утверждаемая часть

	1
	Карта планируемого размещения объектов местного значения 

поселения   М 1:5000 


	1

	2
	Карта функциональных зон   М 1:5000
	

	3
	Карта границ населенных пунктов поселения   М 1:5000 
	

	Материалы по обоснованию

	4
	Карта современного использования территории поселения   М 1:5000

Карта ограничений использования территории М 1:5000
	1


Состав графических материалов генерального плана поселения дополняется следующими картами:

Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения   М 1:5000 

Карта границ населенных пунктов   М 1:5000 

Карта функциональных зон   М 1:5000

Карта современного использования территории поселения   М 1:5000

Карта ограничений использования территории М 1:5000

Все остальные  карты и схемы из состава графических материалов генерального плана подлежат отмене.

введение. Цели и задачи проекта

Внесение изменений в генеральный план Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия выполнено в соответствии с Градостроительным кодексом РФ  и техническим заданием.

Цели и задачи работы определены техническим заданием:

1. внесение изменений в ранее разработанную градостроительную документацию по функциональному назначению территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, создания условий для планировки территорий, создания условий для привлечения инвестиций;

2. обеспечение прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

3. внесение сведений о границах населенных пунктов Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия государственный кадастр объектов недвижимости.

Внесение изменений в генеральный план Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия разработано в соответствии с требованиями статей 23 и 24 федерального закона Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190‑ФЗ (ред. от 30.12.2015) и заданием на разработку градостроительной документации.
Внесение изменений в генеральный план Торбеевского городского поселения Торбеевского муниципального района Республики Мордовия выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016); 
· «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 01.05.2016); 
· «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.11.2015) Лесной кодекс РФ;

· "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 01.05.2016);

· Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 15.02.2016);

· Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.11.2015);

· Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ред. от 13.07.2015);

· Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 29.12.2015);

· Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(ред. от 28.11.2015);

· Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ  «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. от 26.04.2016);
· Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 13.07.2015);

· Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (ред. от 26.04.2016);

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  (ред. от 25.04.2014);
· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (ред. 25.09.2014);
· СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(ред. от  28.12.2010);
·  Постановление Правительства РФ от 01.12.1998 N 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (ред. от 29.05.2006);

· «СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/п); 

·  «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14);
·  «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11);
·  «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280);
· «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО "ЕЭС России" 31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999);

· «РД 45.120-2000 (НТП 112-2000). Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» (утв. Минсвязи РФ 12.10.2000)
· «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266);
· «СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275);
· «Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95» (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 N 36);
· Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»(ред. от 01.05.2016);

·  Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

· Приказ Минэкономразвития РФ от 7 декабря 2016 года N 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»; 
· «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст) 
· «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст)
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
производственные объекты
· Развитие животноводческого комплекса - увеличение мощности на 350 голов в р.п. Торбеево
· Реконструкция производственного цеха ООО «Молоко» в р.п. Торбеево с установкой фасовочного автомата для цельномолочной продукции;

· Строительство на ОАО «Торбеевский элеватор» дополнительных емкостей вместимостью 40-50 тыс. т., два современных зерноочистительных агрегата производительностью 100 т/час.

Объекты общественно-делового  назначения

· Строительство детского сада на 15 мест в д. Мазилуг

· Строительство больницы на 170 коек в р.п. Торбеево
· Строительство 
стационара на 200 коек, из них 70 коек дневного стационара;

· Строительство клуба на 1 285 мест р.п. Торбеево

· Строительство клуба на 75 мест в д. Мазилуг
· Строительство клуба на 75 мест в д. Жукулуг
· Реконструкция парка культуры и отдыха им. А. М. Горького в р.п. Торбеево
· Строительство стадиона и футбольного поля в центральной части поселка 
·  Строительство церкви в третьем микрорайоне р.п. Торбеево 

· Строительство бани на ул. Интернациональная р.п. Торбеево

· Строительство магазинов в деревнях Жукулуг и д. Мазилуг 

Объекты транспорта

· Реконструкция существующей автомобильной дороги сообщением «Торбеево – Виндрей» (IV техническая категория, протяженностью 22 км).

· Реконструкция существующей автомобильной дороги сообщением «Рузаевка – Ковылкино - Торбеево» (III техническая категория, протяженностью 22,1 км).
· Строительство АЗС мощностью 4 топливораздаточные колонки на автомобильной дороге «Подъезд к г.Саранску от автомобильной дороги М5«Урал» на въезде в р.п. Торбеево;

· Строительство  СТО мощностью 5 постов на автомобильной дороге «Подъезд к г.Саранску от автомобильной дороги М5«Урал» на въезде в р.п. Торбеево.

· Размещение пункта общественного питания на 30 мест на автомобильной дороге «Подъезд к г.Саранску от автомобильной дороги М5«Урал» на въезде в р.п. Торбеево.

· Размещение 
площадки отдыха на 15 автомобилей на реконструируемой автомобильной дороге «Подъезд к г. Саранску автомобильной дороги «Урал» на въезде в р.п. Торбеево;

· Строительство мотеля вместимостью 30 койко-мест на пересечении существующей автомобильной дороге федерального значения «Подъезд к г. Саранску автомобильной дороги «Урал» на въезде в р.п. Торбеево.

Объекты водоснабжения и водоотведения
· Ремонт водопроводных сетей и реконструкция водозаборного узла 
Объекты тепло и электроснабжения

· Осуществление теплоснабжения вновь проектируемых индивидуальных домов от индивидуальных источников на газовом топливе.
· Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.
· Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.
· Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов. 
· Реконструкция ЛЭП, а также реконструкция и техническое перевооружение оборудования понижающих подстанций, оборудование которых изношено;

· Строительство понизительной подстанции 220/110 кВ «Торбеево Главная» вблизи р.п. Торбеево;

· Размещение вблизи р.п. Торбеево тепловой электростанции Торбеево, электрическая мощность по проектной ЛЭП 110 кВ будет осуществляться передача мощности от тепловой электростанции Торбеево, на понизительную подстанцию 220/110 кВ «Торбеево Главная»;

· 
Строительство ЛЭП 110 кВ «ЭЛС Торбеевская-ПС 220/110 Торбеево Главная» 

Новое жилищное строительство
· Постепенный снос ветхого жилого фонда и строительство на его месте новых индивидуальных жилых домов преимущественно из местных строительных материалов по индивидуальным проектам. 
объекты ТБО
· Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов c последующей рекультивацией территорий.

· Закрытие скотомогильников с последующей дезактивацией и санацией
параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
	№
	Наименование функциональной зоны
	Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны
	Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га

	1
	Жилая зона:
	3 эт.
	1600

	
	объекты местного значения:

	
	Постепенный снос ветхого жилого фонда и строительство на его месте новых индивидуальных жилых домов преимущественно из местных строительных материалов по индивидуальным проектам. 

	2
	Общественно-деловая зона
	3 эт.
	5000

	
	Строительство детского сада на 15 мест в д. Мазилуг

	
	Строительство больницы на 170 коек в р.п. Торбеево

	
	Строительство 
стационара на 200 коек, из них 70 коек дневного стационара;

	
	Строительство клуба на 1 285 мест р.п. Торбеево

	
	Строительство клуба на 75 мест в д. Мазилуг

	
	Строительство клуба на 75 мест в д. Жукулуг

	
	Реконструкция парка культуры и отдыха им. А. М. Горького 

	
	Строительство стадиона и футбольного поля в центральной части поселка 

	
	 Строительство церкви в третьем микрорайоне р.п. Торбеево 

	
	Строительство бани на ул. Интернациональная р.п. Торбеево

	
	Строительство магазинов в деревнях Жукулуг и д. Мазилуг 

	3
	Зона производственного назначения
	2 эт. 
	-

	
	объекты местного значения:

	
	Развитие животноводческого комплекса - увеличение мощности на 350 голов в р.п. Торбеево

	
	Реконструкция производственного цеха ООО «Молоко» в р.п. Торбеево с установкой фасовочного автомата для цельномолочной продукции;

	
	Строительство на ОАО «Торбеевский элеватор» дополнительных емкостей вместимостью 40-50 тыс. т., два современных зерноочистительных агрегата производительностью 100 т/час.

	4
	Зона инженерной инфраструктуры:
	3 эт.
	-

	
	Реконструкция водозаборного узла 

	
	Строительство понизительной подстанции 220/110 кВ «Торбеево Главная» вблизи р.п. Торбеево

	
	Размещение вблизи р.п. Торбеево тепловой электростанции Торбеево, электрическая мощность по проектной ЛЭП 110 кВ будет осуществляться передача мощности от тепловой электростанции Торбеево, на понизительную подстанцию 220/110 кВ «Торбеево Главная»

	5
	Зона транспортной инфраструктуры:
	3 эт.
	-

	
	объекты местного значения:

	
	Строительство АЗС мощностью 4 топливораздаточные колонки на автомобильной дороге «Подъезд к г.Саранску от автомобильной дороги М5«Урал» на въезде в р.п. Торбеево;

	
	Строительство  СТО мощностью 5 постов на автомобильной дороге «Подъезд к г.Саранску от автомобильной дороги М5«Урал» на въезде в р.п. Торбеево.

	
	Размещение пункта общественного питания на 30 мест на автомобильной дороге «Подъезд к г.Саранску от автомобильной дороги М5«Урал» на въезде в р.п. Торбеево.

	
	Размещение 
площадки отдыха на 15 автомобилей на реконструируемой автомобильной дороге «Подъезд к г. Саранску автомобильной дороги «Урал» на въезде в р.п. Торбеево;

	
	Строительство мотеля вместимостью 30 койко-мест на пересечении существующей автомобильной дороге федерального значения «Подъезд к г. Саранску автомобильной дороги «Урал» на въезде в р.п. Торбеево.

	6
	 Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	-
	-

	6.1
	Зона ссельскохозяйственного использования (сельскохозяйственных угодий)
	-
	-

	6.2
	Зона объектов  сельскохозяйственного назначения 
	-
	-

	7
	Зона специального назначения, в том числе:
	-
	-

	7.1
	Зона ритуального назначения
	
	-

	
	-

	7.2
	Зона складирования и захоронения отходов
	-
	-

	
	Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов c последующей рекультивацией территорий.

	
	Закрытие скотомогильников с последующей дезактивацией и санацией


3

